Ausschreibung

Löschwasserbarriere / Störfallbarriere:

doppelseitig drehbar, U-Form

– System BLOBEL oder gleichwertig –

Typ BDD-U

(Montage in oder außerhalb der Laibung)

Die U-förmige Auslaufsperre umschließt die in den Raum ragende Fläche. Die Barriere steht in Ruhe senkrecht und gesichert in den Drehgelenken um die Gebäudeöffnung. Im Bedarfsfall wird die Sicherung per Hand entriegelt, der Sperrkörper heruntergeklappt und arretiert.

- Drei trapezförmige bzw. rechteckige Sperrkörper aus geschlossenem Aluminium-Hohlkammerprofil (Mindestwandstärke t = 4 mm), mit ergonomischen Aluminium-Griffen

- Die Dreh- und Spannvorrichtung ist fest montiert, Positionen sind frei waehlbar

- Spannvorrichtungen nahezu eben im Boden eingelassen und überfahrbar

- Anpressdruck der Spannhebel einstellbar

- Abdichtung zur Wand mittels variabler Stahlwinkel

- Sperrkörper mit extrem anpassungsfähiger BLOBEL-Spezialdichtung für Bodenunebenheiten bis zu 15 mm, alterungs- und medienbeständig

- Standardfarbe RAL 3020/Verkehrsrot (andere Farben auf Anfrage)

- Je nach Barrierengröße auch mit Gaszugfedern bzw. Handkurbeln zur Gewichtskompensation, gemäß UVV

- Baukastensystem, Vollautomatik kann nachgerüstet werden

- Einfache Handhabung

- Speziell für Hebebühnen oder Überladebrücken

- Produziert gemäß LGA, TÜV / VdS-Richtlinien

Maße:

Standardhöhe 100–500 mm

Standardlänge bis 10.000 mm

(andere Maße auf Anfrage)

Für Ihre Anfrage bitte folgende Daten eintragen:

Gewünschte Barrierenhöhe (BH) ..........................................mm

Gewünschte Lichte Weite (LW) ............................................mm

Sonstiges: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................