Ausschreibung

Löschwasserbarriere / Störfallbarriere:

steckbar, trapezförmig

- System BLOBEL oder gleichwertig -

Typ BST-EX

Montage in oder außerhalb der Laibung

Der angeschrägte Sperrkörper des Steckschotts wird im Bedarfsfall aus seiner Wandhalterung genommen und per Hand vertikal in die fest installierten schrägen Aufnahmen eingesetzt. Manuelle Verriegelung der Störfallbarriere.

- Trapezförmiger Sperrkörper aus geschlossenem Aluminium-Hohlkammerprofil (Mindestwandstärke t = 4 mm), mit ergonomischen Aluminium-Tragegriffen

- Extrem anpassungsfähige BLOBEL-Spezialdichtung für Bodenunebenheiten bis zu 15 mm

- Fest montierte schräge Aufnahmen in U-Profil

- Dichtung alterungs- und medienbeständig

- Vertikalspanner auf den Aufnahmen zum Anpressen des Sperrkörpers, Spannkraft einstellbar

- Aufnahmen, Spezialdichtungen und Barrierenelement hoch chemikalienresistent

- Raumsparende Wandhalterungen zur Sperrkörperlagerung inklusive

- Standardfarbe RAL 3020/Verkehrsrot

(andere Farben auf Anfrage)

- Für Innen- und Außenbereich uneingeschränkt zugelassen, feuertechnisch erprobt

- Als Sonderanfertigung auch für Gebäudeöffnungen mit Schienenanschluss

- Steckbarriere durch Abschrägungen besonders unkompliziert zu handhaben

- Produziert gemäß LGA, TÜV / VdS-Richtlinien

Maße:

Standardhöhe 100–200 mm

Standardlänge 750–6000 mm

(andere Maße auf Anfrage)

Für Ihre Anfrage bitte folgende Daten eintragen:

Gewünschte Barrierenhöhe (BH) ..........................................mm

Gewünschte Lichte Weite (LW) ............................................mm

Sonstiges: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................