Ausschreibung

Löschwasserbarriere / Störfallbarriere:

steckbar, mit wechselbarer Druckrichtung

- System BLOBEL oder gleichwertig -

Typ BST

Montage in oder außerhalb der Laibung

Der Sperrkörper des Steckschotts wird im Bedarfsfall aus seiner Wandhalterung genommen und per Hand vertikal in die fest installierten Aufnahmen eingesetzt. Manuelle Verriegelung der Störfallbarriere.

- Rechteckiger Sperrkörper aus geschlossenem Aluminium-Hohlkammerprofil (Mindestwandstärke t = 4 mm), mit ergonomischen Aluminium-Tragegriffen

- Hoch anpassungsfähige BLOBEL-Spezialdichtung für Bodenunebenheiten bis zu 15 mm

- Dichtung alterungs- und medienbeständig

- Fest montierte Aufnahmen in U-Profil mit vertikaler Dichtung

- Vertikalspanner auf Spannböcken zur Arretierung des Sperrkörpers, Anpressdruck einstellbar

- Aufnahmen, Spezialdichtungen und Barrierenelement hoch chemikalienresistent

- Wandhalterungen zur Sperrkörperlagerung inklusive

- Standardfarbe RAL 3020/Verkehrsrot

(andere Farben auf Anfrage)

- Für Innen- und Außenbereich uneingeschränkt zugelassen, feuertechnisch erprobt

- Druckrichtung der Steckbarriere vor Ort beliebig wechselbar

- Einfache Handhabung

- Produziert gemäß LGA, TÜV / VdS-Richtlinien

Maße:

Standardhöhe 100–500 mm

Standardlänge 750–6000 mm

(andere Maße auf Anfrage)

Für Ihre Anfrage bitte folgende Daten eintragen:

Gewünschte Barrierenhöhe (BH) ..........................................mm

Gewünschte Lichte Weite (LW) ............................................mm

Sonstiges: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................