Ausschreibung

Löschwasserbarriere / Störfallbarriere:

steckbar, platzsparend

- System BLOBEL oder gleichwertig -

Typ BTL

Bevorzugt für Laibungsmontage

Der Sperrkörper des Steckschotts wird im Bedarfsfall aus seiner Wandhalterung genommen und per Hand vertikal in die fest installierten Aufnahmen eingesetzt. Manuelle Verriegelung der Störfallbarriere.

- Rechteckiger Sperrkörper aus geschlossenem Aluminium-Hohlkammerprofil (Mindestwandstärke t = 4 mm), mit ergonomischen Aluminium-Tragegriffen

- Extrem anpassungsfähige BLOBEL-Spezialdichtung für Bodenunebenheiten bis zu 15 mm

- Fest montierte, schmale Aufnahmen in U-Profil mit vertikaler Dichtung

- Besonders schmale Führungsschienen, auch für Industriezargen passend

- Dichtung alterungs- und medienbeständig

- Spannhebel beim Anpressen des Barrierenkörpers waagerecht und gesichert,

Spannkraft einstellbar

- Aufnahmen, Spezialdichtungen und Sperrelement hoch chemikalienresistent

- Platzsparende Wandhalterungen zur Sperrkörperlagerung inklusive

- Standardfarbe RAL 3020/Verkehrsrot

(andere Farben auf Anfrage)

- Keine vorstehenden Bauteile, Steckbarriere daher optimal bei Platzproblemen, für Fluchttüren und Industriezargen

- Produziert gemäß LGA, TÜV / VdS-Richtlinien

Maße:

Standardhöhe 100–350 mm

Standardlänge 750–6000 mm

(andere Maße auf Anfrage)

Für Ihre Anfrage bitte folgende Daten eintragen:

Gewünschte Barrierenhöhe (BH) ..........................................mm

Gewünschte Lichte Weite (LW) ............................................mm

Sonstiges: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................