Ausschreibung

Löschwasserbarriere / Störfallbarriere:

steckbar, stapelbar

- System BLOBEL oder gleichwertig -

Typ SB

Montage in oder außerhalb der Laibung,

auch zwischen Wänden möglich

Die Sperrkörper des Steckschotts werden im Bedarfsfall aus ihrer Wandhalterung genommen und per Hand vertikal in die fest installierten Aufnahmen eingeschoben. Manuelle Verriegelung der Auslaufsperre.

- Rechteckige Sperrkörper aus geschlossenem Aluminium-Hohlkammerprofil (Mindestwandstärke t = 4 mm), unten mit Kantenschutz verstärkt

- Unterstes Steckelement mit hoch anpassungsfähiger BLOBEL-Spezialdichtung für Bodenunebenheiten bis zu 15 mm

- Alle weiteren Sperrkörper mit leicht komprimierbarer Dichtung

- Alle Dichtungen alterungs- und medienbeständig, hoch flexibel

- Fest montierte Aufnahmen in U-Profil mit vertikaler Dichtung

- Aufgeschraubte Schnellspanner zum Anpressen der Sperrkörper nach unten und seitlich

- Aufnahmen, Spezialdichtungen und Steckelemente hoch chemikalienresistent

- Wandhalterungen zur Sperrkörperlagerung inklusive

- Standardfarbe RAL 3020/Verkehrsrot

(andere Farben auf Anfrage)

- Flexible Stauhöhe durch einzeln stapelbare und verriegelbare Sperrkörper

- Besonders einfach zu handhaben, da leichte Einzelelemente

- Produziert gemäß LGA, TÜV / VdS-Richtlinien

Maße:

Standardhöhe 400–1000 mm

Standardlänge bis 6000 mm

(andere Maße auf Anfrage)

Für Ihre Anfrage bitte folgende Daten eintragen:

Gewünschte Barrierenhöhe (BH) ..........................................mm

Gewünschte Lichte Weite (LW) ............................................mm

Sonstiges: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................